# 边坡早期病害与光纤感知文献依据

V4.0 工作稿　2026年10月27日　内容已保存 最终复核待完成

本版研究横向光栅阵列能否识别边坡病害发生前的微小变形。研究需要回答三件事：病害是否有可重复的变形前兆；前兆能否传到横向感测组件；在相同误报条件下能否比指定对照更早检出。光栅灵敏度、病害位移检测限和预警能力须分别测量。

# 1 病害分类与研究范围

下列清单包括破坏类型、致灾过程和可见征兆，三者不应混作互斥类别。USGS按运动区分滑动、崩落、倾倒、侧向扩展和流动，并列出蠕动、侵蚀等相关过程[R01]。表中传感响应是本项目待验证的机制推断，不是这些病害均已具有光栅预警证据。

| 编号与对象 | 早期可测量及限制 | 首轮处理 |
| --- | --- | --- |
| D01 浅层平移滑动 | 局部相对位移及剪切带；整块同速移动未必产生横向伸长 | 优先研究局部差动 |
| D02 深层平移滑动 | 深部剪切错动；浅埋线可能无响应 | 需深部节点，暂不由浅槽验证 |
| D03 旋转滑动 | 弧形剪切、后缘下沉及转动 | 后期坡槽，不用平移台架冒充 |
| D04 蠕滑及渐进破坏 | 位移速率变化、局部应变积累 | 先模拟缓慢运动，再做材料蠕变 |
| D05 层间剪切错动 | 相邻层相对位移、界面滑移 | 优先，分层参考点不可同动 |
| D06 坡顶及后缘拉裂 | 顺坡张开；裂缝常与等高线近似平行 | 横向直纤可能漏测，专设方向对照 |
| D07 侧缘剪切裂缝 | 横坡两侧相对运动 | 优先，测线穿越两侧边界 |
| D08 纵向或斜交裂缝 | 张开方向与测线夹角改变灵敏度 | 优先，设置方向扫描 |
| D09 内部拉裂与剪切局部化 | 表面未开裂时的局部应变 | 以内部独立参考确认 |
| D10 干缩裂缝 | 脱水收缩后局部张开 | 混淆组，也可单列病害研究 |
| D11 不均匀沉降 | 沉降梯度、局部曲率 | 优先，法向位移模块 |
| D12 局部空洞发展 | 支承损失、土拱形成；早期可能无明显变形 | 优先做支承卸载代理试验 |
| D13 洞顶坍塌与内部塌陷 | 沉降、裂缝或突然塌落 | 不保证每次存在可测前兆 |
| D14 潜蚀及管涌通道 | 颗粒流失、水路变化、可能伴随变形 | 需浊度及出砂量独立证据 |
| D15 细颗粒迁移和骨架流失 | 孔隙结构变化；可能先水力变化后变形 | 扩展，普通应变FBG不直接测颗粒 |
| D16 坡脚冲刷与掏空 | 局部支承降低、上方拉裂或沉陷 | 可控取土，区分工具扰动 |
| D17 局部土体塌落 | 土块脱离前微位移或裂缝 | 后期破坏事件终点 |
| D18 坡面片蚀及沟蚀 | 表面材料流失，未必有内部应变 | 录像和出砂量优先 |
| D19 坡脚鼓胀与隆起 | 压缩、隆起及侧向挤出 | 作为滑动的伴随征兆 |
| D20 岩体结构面张开 | 节理两侧微张开、剪切或转动 | 岩块夹具单独验证 |
| D21 危岩倾倒 | 转角及裂隙变化 | 需岩块模块，不能以砂坡替代 |
| D22 崩落及落石 | 脱离前变形可能短暂或缺失 | 振动检出与提前预警分开 |
| D23 楔形及顺层岩滑 | 多结构面控制的错动 | 后期独立岩体分支 |
| D24 侧向扩展 | 横向拉伸与剪裂，可能伴随液化 | 静态土箱不能验证地震液化 |
| D25 土流与碎屑流 | 滑动转流动、快速运动 | 仅研究起动前阶段，另建水动力模型 |
| D26 胀缩及冻融变形 | 含水温度循环引起变形和裂缝 | 作为混淆或后期专门病害 |
| D27 支护脱空或连接松动 | 土与支护差动、节点力变化 | 需要支护模型，不能与裸坡混用 |
| D28 多机制复合破坏 | 开裂、滑移、沉陷、冲刷依次或同时发生 | 基础机制可辨后再组合 |

D01—D09、D20—D25的运动分类参考R01；D10、D11及传感转换参考R04、R07、R11；D12—D18的因果链需水力、颗粒或支承量辅助判断，R01只给出地下侵蚀/坡脚侵蚀等致灾背景。不存在由一次应变峰值唯一识别上述28项的依据。

# 2 首轮选择与可证伪假设

首轮选四种可控机制：横向张开、顺坡差动剪切、法向局部沉陷、缓慢差动滑移。用平台给定位移只是在验证传感响应，不构成天然裂缝、滑坡或蠕变机理的证明。第二阶段把装置埋入土体，第三阶段才用降雨/取土检验自然形成的变形带。

H1 横向直埋光纤能测到沿其轴线的局部伸长，但对均匀顺坡平移不敏感。H2 局部柔性弯曲节点可把横向两点的顺坡或法向差动转换为FBG轴向应变。H3 在低围压及湿态下，土纤界面滑移可能抵消仪器分辨率优势。H4 双面差分温补降低温漂的效果取决于两面温度和胶层一致性。以上假设均允许被实验否定。

# 3 直接证据与方法文献

证据状态以2026-10-27本次取得的正文或既有记录标记。全文核对指本次读取了论文相关方法和结论，不等于复现其试验。文献中的测量体系、数字或预测效果不能移植成本项目成绩。

## R01 USGS 2004 滑坡类型及过程

理论与方法：按岩土材料及运动方式分类，区分平移、旋转、崩落、倾倒、扩展和流动；指出地下侵蚀、坡脚侵蚀、开挖、水位变化等诱因。不是传感器实验，无槽体尺寸、检测限或提前量。应用：规范病害名称及机制边界，不用诱因名称代替破坏标签。证据：机构正文。本次已核。https://pubs.usgs.gov/fs/2004/3072/fs-2004-3072.html

## R02 Schenato 等 2017 浅层失稳前的分布式应变

Distributed optical fibre sensing for early detection of shallow landslides triggering，Scientific Reports 7，14686。理论：入渗和剪切演化通过土缆耦合产生可测应变。方法：约6×2 m设施、约5 m坡长、32°坡面；松砂覆盖低渗床，沿坡四条主要直段位于距侧壁0.25、0.75、1.25、1.75 m处，OFDR厘米级空间分辨率，配水分/孔压探头。

结论：存在外部尚无明显变形而纤维应变持续增加的阶段；破裂后脱耦使信号解释改变。137 min是该次降雨开始至破坏的历时，不是光纤提前量。应用：把“首次光纤报警”“独立内部运动”“表面可见”“宏观破坏”分开打时标。其主要测线纵向，不构成横向FBG布设已验证的证据。证据：本次正文方法、结果分阶段描述核对；材料补充数字仅沿用V3记录，不用于本版冻结配方。https://doi.org/10.1038/s41598-017-12610-1

## R03 Zhang 等 2016 自制FBG杆监测人工滑坡

Using Custom Fiber Bragg Grating-Based Sensors to Monitor Artificial Landslides。理论：土体变形使杆弯曲，引起杆上FBG应变。方法：南京人工开挖边坡，4根软/硬杆，每根上、下两FBG距杆顶50和100 cm；SM125静态解调。结论：深浅位置、杆刚度及距滑坡位置影响响应；柔杆出现趋势信号。应用：转换构件刚度和锚固位置必须作为变量；不能引用其趋势为本项目已知检测限或提前分钟数。证据：本次正文和结论核对。https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5038695/

## R04 Zhu Shi Zhang 2017 FBG地质灾害综述

FBG-Based Monitoring of Geohazards: Current Status and Trends。理论：FBG通过传感构件转换应变、位移、压力、温度；测斜积分受边界和误差传播影响。方法：综述土钉、测斜、沉降、裂缝等应用；含两端边界确定的弯曲构件及土体开裂案例。结论：封装、安装及温补决定可用性；干缩裂缝和低覆土压力下的滑移值得注意。应用：采用成品校准、温补及干湿拉拔；综述中的案例作为检索线索，不冒充逐篇原始试验全文。证据：本次综述全文相关段核对。https://doi.org/10.3390/s17030452

## R05 Sun 等 2017 加筋边坡应变和稳定性

Application of FBG Sensing Technology in Stability Analysis of Geogrid-Reinforced Slope。方法：砂坡2.05×1×1.2 m、45°、两层格栅、7个FBG及电阻应变片，坡顶3 kN逐级加载；加载稳定条件为传感应变变化低于10 με/min。结论：格栅应变与计算安全系数拟合R²=0.9816，只适用于其材料、加筋和边界；原文对照应变片存在存活率差异，不能推出所有FBG精度更优。应用：同载体对照、独立测量及传感失效率报告；10 με/min不是我们病害报警阈值。证据：本次正文核对。https://doi.org/10.3390/s17030597

## R06 Bastianini 等 2019 应变传递与光缆结构

Optical Fiber Sensing Cables for Brillouin-Based Distributed Measurements。理论：土体/护套及护套/纤芯的剪切传递、滑移、黏弹性影响输出。方法：综述缆结构、黏结、机械传递和裂缝检测。结论：刚度、保护与传力存在取舍。应用：感测段保留确定传力路径、引线松套铠装、拉拔和滞后复测；布里渊光学系数不用于FBG解调。证据：本次综述相关正文核对。https://doi.org/10.3390/s19235172

## R07 Zhang 等 2019 离心模型FBG系统

An Fiber Bragg Grating-Based Monitoring System for Slope Deformation Studies in Geotechnical Centrifuges。理论：离心加速度改变土体应力，构件FBG与独立土压力/位移共同解释破坏。方法：模型使用微型锚杆、土压力传感和测斜系统；报告不同离心加速度下变形演化。应用：保留多物理量真值和构件标定；离心模型的滑面/加速度不能转为1g槽阈值。证据：本次原文相关方法和结论核对。https://doi.org/10.3390/s19071591

## R08 Drusa 等 2021 格栅轴向应变

Measurement of Axial Strain of Geogrid by Optical Sensors。理论：聚合物格栅及胶层控制FBG读数。方法：光学传感与加筋构件测试，比较材料和粘接安装。结论：不合适胶粘剂与构件相容性会导致损坏或错误传力。应用：记录胶牌号、胶层、固化、表面处理和湿态变化。证据：本次正文核对；不套用其构件数值到砂土。https://doi.org/10.3390/s21196404

## R09 Nowak 等 2022 裂缝与剪切的方向效应

Hybrid Fiber Optic Cable for Strain Profiling and Crack Growth Measurement in Rock, Cement, and Brittle Installation Media。理论：裂缝张开和剪切造成不同光缆变形，剪切反演涉及折弯长度。方法：脆性/注浆介质中混合光缆、单不连续面，受应变长度0.3 m。结论：应变到位移关系依赖标距、空间分辨率及相交角；现场不同角度须补充信息。应用：建立方向矩阵并测有效标距；脆性注浆界面的结论不能保证低围压松土耦合。证据：本次正文方法、限制核对。https://doi.org/10.3390/s22249685

## R10 Zhao 等 2021 白水河现场测线

PPP-BOTDA Distributed Optical Fiber Sensing Technology and Its Application to the Baishuihe Landslide。方法：前缘沿线布置应变与温补光缆，固定点结合直埋，与GPS和实地变形比较；缆后处理使用滤波和应变曲线面积差。结论：异常空间区域与现场观测具有一致性。应用：横向路线选址可参考前缘/侧缘，但原文路线不能等同本项目严格等高线布设；PPP-BOTDA不是离散FBG，不能移植定位精度和噪声。证据：本次现场布局和结论核对。https://doi.org/10.3389/feart.2021.660918

## R11 Fang 等 2012 降雨松土滑坡

Model testing on rainfall-induced landslide of loose soil in Wenchuan earthquake region。理论：水入渗、孔压和细颗粒迁移改变有效强度。原始模型尺寸等详见V3既有全文记录；本次出版社摘要核对其机理。应用：降雨、密度、初始水分作为独立控制变量；用渗流、出砂和水力测量区分“内部侵蚀”与单纯机械沉陷。限制：摘要不能支持本项目配方和微应变检测限。https://doi.org/10.5194/nhess-12-527-2012

## R12 Cueva 等 2025 饱和度与滑带土强度

Implications of the degree of saturation on the mechanical behaviour of a slow-moving landslide in the Three Gorges region, China。方法：黄土坡重塑滑带土，固结、反复直剪和环剪，改变饱和度。结论：水分状态影响压缩、峰值和残余强度。应用：配土含水率和吸力不得仅由总加水量代替；小箱位移试验不验证真实滑带材料参数。证据：本次摘要和结论全文核对。https://doi.org/10.1007/s10064-025-04237-8

## R13 Sun 等 2026 滑带土蠕变

Creep behavior and microstructural evolution of sliding zone soil in slow-moving landslides in the Three-Gorges Reservoir area。方法：分级剪切蠕变、扫描电镜及粒径分析，建立含微结构变量的Burgers类模型。结论：有瞬时、稳态和加速阶段，模型仍需现场验证。应用：以速率和残余变形研究缓变；电机匀速位移只能叫“缓慢运动模拟”，不能叫材料蠕变验证。证据：本次全文方法和结论核对。https://doi.org/10.1038/s41598-026-46115-7

## R14 Wang 等 2026 超弱光栅声学感知

Recent Advances in Ultra-Weak Fiber Bragg Gratings Array for High-Performance Distributed Acoustic Sensing (Invited)。方法：综述相位型阵列的噪声、衰落、频率和空间分辨率。应用：采购先明确波长点测还是相位区段测量；噪声谱密度单位nε/√Hz、动态应变分辨率和准静态病害检测限不可混用。证据：本次综述相关章节核对；数值极限不作为V4采购保证。https://doi.org/10.3390/s26020742

## R15 Zhang 等 2012 膨胀土脱水开裂

FBG technology based experimental studies on cracking of expansive soil due to dehydration，工程地质学报20，103—108。R04引述其一维脱水试验，记录收缩、裂缝处压应变向拉应变转换和低覆压滑移。应用：设置干缩对照、观察土纤滑移。证据：仅R04二手转述，未取得原文；不引用检测限、提前时间或具体配方。检索入口为R04参考文献81。

## R16 Gao 等 2019 砾土坡开挖和封装钢筋

Research on fibre Bragg grating monitoring in the gravel soil landslide experiment。V3记录为封装钢筋传感器、砂堆/组件标定和开挖试验。应用：先做成品和土中校准。证据：本次DOI访问受限，保留V3摘要级，不能升级为全文。https://doi.org/10.1049/joe.2019.0777

## R17 Jiang 等 2023 多尺度CNN与LSTM

msCNN-LSTM perimeter intrusion vibration signal identification method based on ultra-weak FBG arrays。研究对象为周界入侵振动。应用：仅作为算法候选；不支持边坡病害的类别、训练量或准确率。证据：沿用V3题录级，未核验全文，不引用其性能数字。https://doi.org/10.1016/j.yofte.2023.103564

# 4 理论与实体的对应

| 理论量 | 实体控制和独立测量 | 不能替代的验证 |
| --- | --- | --- |
| 轴向应变 | 标定梁/双夹头的已知应变与电阻片 | 土体微应变不是纤维微应变 |
| 位移梯度 | 横向两锚点之间的顺坡/法向差动 | 同动点之间没有足够相对变形 |
| 土缆剪切传递 | 干湿土中拉拔、嵌入长度和覆压对照 | 不从裸栅系数推出成缆灵敏度 |
| 非饱和强度 | 含水率、吸力、密度、低应力剪切 | 机械位移加载不证明水力失稳机理 |
| 局部支承损失 | 底板下沉量、土内标记位移、表面沉陷 | 沉降模块不等于管涌真实过程 |
| 早期检测 | 独立时标及相同误报率下对照 | 破坏前有信号不等于可靠预测破坏 |

# 5 仍缺的证据和下一轮检索

首轮优先补找低围压土体中横向FBG点阵的方向性实验、跨侧缘剪切位移转换、内部侵蚀的应变与出砂同步实验。现有R02采用纵向OFDR，R03采用杆式FBG，R09采用注浆介质光缆，均不能直接证明拟议横向节点的优越性。

本次网络检索及出版社、PMC正文核查以此日期为截止；全文缓存在本地_qa用于复核，不随Git发布。并非系统综述的穷尽检索，也不将28项清单称为已验证28类预警能力。